WPD_Z1_2_2023  Wspomaganie Procesu Decyzyjnego

Zadanie obejmuje przygotowanie modelu numerycznego dla powiatu świdnickiego i wykonanie symulacji rozmieszczenia usług poziomu sub-regionalnego w powiecie.

1. Utworzyć katalog  c:\temp_WPD_Zal

2. Utworzyć katalog  c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2

3. Utworzyć katalog  c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2\D1_2 (katalog danych pierwotnych).

4. Utworzyć katalog  c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2\nnniii_Z1_2 (katalog roboczy).

5. Utworzyć katalog c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2\nnniii_Z1_2\Data1_2

6. Ze strony internetowej  http://users.arch.pwr.wroc.pl/jerzy.slawski/WPD23/Z1_2 pobrać skompresowany plik Z_1_2.zip ,umieścić go w katalogu c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2\D1_2 i rozpakować  w tym samym katalogu.

7. W katalogu c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2\nnniii_Z1_2 utworzyć projekt QGIS o nazwie   nnniii_Z1_2_P1 (ukł. wsp. 92)

8. Do projektu nnniii_Z1_2_P1 dadać warstwy oparte na zasobach z katalogu c:\temp_WPD_Zal\nnniii_Z1_2\D1_2 :

- GMI1, POW1 z bazy DS01.gpkg

- LUDN1.xlsx

- ZATR_SEKT_GOSP_2020.dbf

9. Zainstalować wtyczkę QuickMapServices i za pomocą opcji Search QMS dodać do projektu warstwę rastrową UMP

10. Z terenu Dolnego Śląska wybrać wszystkie gminy powiatu świdnickiego i utworzyć nową bazę geopackage o nazwie nnniii_SWI  w katalogu c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2\Data1_2 i umieścić w nim klasę obiektów GMI_2 (ukł. wsp. 92) zawierającą wybrane gminy i dodać odpowiadającą warstwę w projekcie.

11. W bazie geopackage o nazwie nnniii_ SWI  utworzyć punktową klasę obiektów  o nazwie CENTR_2 (ukł. wsp. 92) i utworzyć punkty repezentujące punkty centralne największych miejscowości każdej z gmin GMI_2 (punkty umieścić w pobliżu sieci drogowej) .

12. Do projektu nnniii_Z1_2_P1 dodać warstwę opartą na klasie obiektów DROGI1 z bazy DS01.gpkg z katalogu c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2\D1_2 :

13. Z topologicznej warstwy DROGI1 wybrać wszystkie odcinki dróg na terenie powiatu świdnickiego oraz jego najbliższego otoczenia i utworzyć zasób liniowy w katalogu c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2\nnniii_Z1_2\Data1_2 o nazwie nnniii_DROGI.geojson (ukł. wsp. 92) )  i warstwę o nazwie DROGI_2.

14. Wykonać digitalizację dodatkowych co najmniej 5_ciu odcinków sieci drogowej (w oparciu o raster UMP) poprawiających alternatywne połączenia między wskazanymi  miejscowościami w CENTR_2 (zastosować reguły topologii sieci w tym węzeł w pobliżu centroidu każdego centroidu).

15. W tablicy dróg DROGI_2 pole KATEGORIA  i przypisać wszystkim odcinkom odpowiednie kategorie o nazwach jak podano poniżej a następnie przypisać odcinkom dróg prędkości ( w nowym polu SPEED_KMH) prędkości w km/h:

| Kategoria | rodzaj | Prędkość km/h |
| --- | --- | --- |
| A | autostrada | 120 |
| S | droga szybkiego ruchu | 110 |
| E | Droga ekspresowa | 90 |
| G | Droga główna | 80 |
| Z | Droga zbiorcza | 60 |
| L | Droga lokalna | 40 |

Plik rastrowy UMP_Drogi_Kateg_Symbole.jpg w katalogu Zal_1_2\D1_2 zawiera legendę kategorii dróg na mapie UMP

16. Utworzyć pola o odpowiednich typach

SPEED_MM  i obliczyć prędkość w metrach/minutę,

LNG i obliczyć długość odcinków w metrach

KOSZT (liczba dziesiętna) i obliczyć czas podróży po odcinkach w minutach.

17. W katalogu c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2\Zal_1_2\Data1_2  utworzyć zasób punktowy o nazwie nnniii_POT_2.geojson (ukł. wsp. 92) )  i warstwę o nazwie nnniii_POT_2.

18. W warstwie nnniii_POT_2 utworzyć punkty potencjałowe dla wskazanych punktów centralnych miejscowości, topologicznie powiązane z odcinkami sieci drogowej (punkty położone precyzyjnie w węzłach sieci drogowej.

19. W tablicy warstwy nnniii_POT_2 utworzyć pole ID (liczby całkowite) i przypisać punktom kolejne numery poczynając od 1 (np. numery rekordów)

20. W tablicy warstwy nnniii_POT_2 utworzyć pole o nazwie TER i punktom tego zasobu przypisać kody TERYT odpowiadających im gmin.

21. W tablicy warstwy nnniii_POT_2 utworzyć pola o nazwie POPULACJA oraz USLUGI (liczby całkowite) i obliczyć wielkości populacji i sumaryczne zatrudnianie w usługach w gminach które są przez te punkty reprezentowane (dane w tablicach źródłowych  xlsx i dbf,  patrz pkt 8).   UWAGA!!!! przeliczone wartości z tablic źródłowych umieścić w polach własnych  warstwy nnniii_POT_2

22. Usunąć z projektu warstwy: GMI1, POW1, DROGI1 LUDN1.xlsx

ZATR_SEKT_GOSP_2020.dbf

23. Przygotować i wykonać symulację alokacji usług w środowisku COLAB. Do symulacji użyć źródłowego  notatnika COLAB nazwie Z1_nnniii.ipynb zawartego w katalogu c:\temp_WPD_Zal\Zal_1_2\D1_2 (zamienić w pliku nnniii na własne inicjały)

- dane i notatnik umieścić w katalogu Google Drive:  Mój dysk/WPD/Zal1_2

- selektywność = 320 milionowych

- dystans krytyczny = 40 minut

- liczba iteracji 10

- nazwa pliku wynikowego: nnniii_Z12_USLUGI_shift.geojson (zamienić w nazwie pliku nnniii na własne inicjały)

- pozostałe parametry symulacji ustalić wg własnej wiedzy

24. Skopiować do katalogu c:\temp_WPD_Zal\ Zal_1_2\nnniii_Z1_2\Data1_2  :`

plik wynikowy: nnniii_Z12_USLUGI_shift.geojson

własny plik notatnika Z1_nnniii.ipynb  z własnymi inicjałami, użyty do symulacji

25. Do projektu dodać warstwę opartą na pliku wynikowym i  skonstruować  diagram dla wyniku końcowego symulacji.

======================================================================

26. Zakończyć edycję wszystkich warstw,  zapisać i zamknąć projekt.

27. Spakować w formacie ZIP zawartość całego katalogu roboczego nnniii_Z1_2\Data1_2 (bez katalogu D1_2) i umieścić w katalogu Z1_2 na  Teams zespołu Wspomaganie Procesu Decyzyjnego